Jan's Rundenzähler 2.2

Bedienungsanleitung

Autor:

Jan Schlüter

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2

2	Einführung	3

2.1	Features	3

2.2	Systemvoraussetzungen	3

2.3	Lizenzsituation	3

2.3.1	QT	4

2.3.2	Inpout32	4

2.3.3	IOWarrior	4

3	Installation und Inbetriebnahme	5

3.1	Anzeigebereiche des Hauptbildschirms	6

4	Einstellungen	7

4.1	Rennstrecken	7

4.1.1	Anlegen einer neuen Rennstrecke	8

4.1.2	Bearbeiten einer bestehenden Rennstrecke	16

4.1.3	Löschen einer Rennstrecke	16

4.1.4	Auswahl einer Rennstrecke	16

4.2	Fahrzeuge	16

4.2.1	Anlegen eines neuen Fahrzeugs	17

4.2.2	Bearbeiten eines bestehenden Fahrzeuges	18

4.2.3	Löschen eines Fahrzeuges	18

4.3	Fahrer	18

4.3.1	Anlegen eines neuen Fahrers	19

4.3.2	Bearbeiten eines bestehenden Fahrers	19

4.3.3	Löschen eines Fahrers	20

4.4	Anzeige	20

4.5	Töne	21

4.6	Speichern	22

5	Rennen	24

5.1	Renneinstellungen	24

5.1.1	Startbedingung	24

5.1.2	Endebedingung	25

5.1.3	Siegbedingung	25

5.1.4	Standard festlegen	25

5.2	Schnelles Rennen starten	26

5.3	Rennen pausieren	26

5.4	Rennen speichern	26

5.5	Ergebnisübersicht anzeigen	26

6	Simulator Modus	28

7	Ausblick	29

# Einführung

Jan's Rundenzähler ist eine Software zur Erfassung von Rundenzeiten für elektrische Autorennbahnen mit bis zu 8 Spuren. Die Software wird mit der Autorennbahn über eine Impulsfahrbahn verbunden, welche die Impulse an den Parallel Port des PC oder eine auf dem IOWarrior Baustein von Code Mercenaries basierenden USB Hardware meldet. Diese Impulse werden erfasst und daraus werden die notwendigen Informationen über die Anzahl der gefahrenen Runden und die Rundenzeiten berechnet.

## Features

In der vorliegenden Version unterstützt Rundenzähler folgende Funktionen:

- Beliebige Impulsschaltung am Parallel Port des PC

- Beliebige Impulsschaltung über IOWarrior am USB Anschluß des PC

- Anzeige der Rundenanzahl (aufwärts oder abwärts zählend)

- Anzeige der Rundenzeit der aktuellen Runde

- Anzeige der Rundenzeit der schnellsten Runde

- Anzeige der Runden Durchschnittsgeschwindigkeit (Maßstabsgetreu in km/h, mph oder real in m/s)

- Startampel mit Frühstarterkennung

- Abspielen von Tönen bei Rundendurchfahrt und bei neuer schnellster Runde

- Sprachausgabe der Rundenzahl und der Rundenzeit

- Verwaltung mehrerer Rennstrecken, Fahrer und Fahrzeuge

- Einstellen der Startbedingung (Startampel oder fliegender Start)

- Einstellen der Endbedingung (Kein Ende, Rundenlimit oder Zeitlimit)

- Einstellen der Siegbedingung (Rundenanzahl, schnellste Runde, beste Durchschnittszeit oder Vorgabezeit möglichst nahe erreicht)

- Pausieren eines laufenden Rennens über das Menü oder über eine Chaostaster Schaltung

- Speichern der Renninformationen und Rundenzeiten in einer *.csv Datei.

## Systemvoraussetzungen

CPU mit mindestens 600 MHz

128 MB RAM

20MB freier Festplattenspeicher

Soundkarte

Parallel Port oder USB Port zum Anschluss an die Autorennbahn über eine geeignete Impulsschaltung

Windows 2000 oder höher

Bildschirmauflösung von mindestens 800x600 Pixel für den Betrieb mit zwei Spuren oder 1024x768 für mehr als zwei Spuren.

Da die Messgenauigkeit von der Systemleistung abhängig ist, sollte auf dem Rechner während des Betriebes der Rundenzählersoftware keine andere Software im Hintergrund aktiv sein.

## Lizenzsituation

Die Software Rundenzähler 2.2 wird vom Autor zur nicht kommerziellen Nutzung freigegeben. Installation und Nutzung der Software erfolgt auf eigene Gefahr. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Hard- und Software die möglicherweise durch diese Software verursacht werden könnten.

### QT

Der Rundenzähler 2.2 basiert auf der LGPL (GNU Lesser General Public License) Open Source Version des QT Framework (http://qt-project.org) in der Version 4.8.6. Alle weiterführenden Informationen zur Verwendung und Modifikation dieser QT Version, sowie den Source Code finden Sie unter http://doc.qt.io/qt-4.8/index.html.

Eine Version der LGPL Lizenz liegt dieser Software bei (Datei LICENSE.LGPL).

### Inpout32

Zur Kommunikation über den Parallel Port wird der I/O Port Treiber inpout32.dll von http://www.logix4u.net in der 64Bit fähigen Variante von Phil Gibbons (http://www.highrez.co.uk) genutzt. Dieser darf nach aktuellem Kenntnisstand unter Nennung der nachfolgenden Lizenzvereinbarung frei genutzt werden:

Copyright (c) <2003-2015> Phil Gibbons <www.highrez.co.uk>

Portions Copyright (c) <2000> <logix4u.net>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal

in the Software without restriction, including without limitation the rights

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is

furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in

all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN

THE SOFTWARE.

### IOWarrior

Zur Kommunikation mit einem IOWarrior Baustein über den USB Port wird eine entsprechende Bibliothek des Herstellers Code Mercenaries (http://www.codemercs.com) genutzt. Diese darf nach aktuellem Kenntnisstand frei genutzt werden.

# Installation und Inbetriebnahme

Zur Installation muss lediglich das vorliegende ZIP Archiv in ein beliebiges Verzeichnis auf der Festplatte enpackt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass Unterverzeichnisse mit angelegt werden.

Wichtiger Hinweis: Sollte nach dem entpacken kein Unterverzeichnis „sqldrivers“ mit der Datei „qsqlite.dll“ im Zielverzeichnis angelegt worden sein, so muß dieses manuell erstellt werden und die Datei „qsqlite.dll“ dort hinein kopiert werden. Dasselbe gilt für den Ordner "phonon_backend" mit der Datei "phonon_ds94.dll".

Zum Programmstart muß lediglich die Datei „Rundenzaehler.exe“ ausgeführt werden. Bei der ersten Inbetriebnahme installiert die Software den Treiber inpout32.dll für den Zugriff auf den Parallel Port und legt die Datei „rundenzaehler.db“ an. Der erste Programmstart dauert daher etwas länger als die späteren Programmstarts.

Zur Installation des Treibers muß die Software einmalig mit Admin Rechten ausgeführt werden. Ab Windows Vista geht dies über einen rechtsklick auf die Programmdatei Rundenzaehler.exe und auswählen von „Als Administrator ausführen“.

Das Programm startet immer im Vollbild Modus. Nach dem Programmstart sehen Sie die in Abbildung 1 gezeigte Oberfläche.

Abbildung 1: Hauptbildschirm

Prinzipiell ist die Software sofort Einsatzbereit. Für den korrekten Betrieb kann es aber notwendig sein, dass die Einstellungen der Rennstrecke angepasst werden müssen, bzw. eine neue Rennstrecke angelegt wird. Die Standard Rennstrecke die beim ersten Programmstart angelegt wird, hat zwei Spuren, Standard Werte für die Parallel Port Einstellungen, den Maßstab 1/24 und keine Spurlängenangaben.

Wichtiger Hinweis: Sollten die Standardwerte für den Parallel Port nicht mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen, können die Signale vom Parallel Port nicht erfasst werden. Und solange keine Spurlängenangabe vorhanden ist, kann keine Geschwindigkeitsanzeige erfolgen.

## Anzeigebereiche des Hauptbildschirms

Der in Abbildung 1 gezeigte Hauptbildschirm des Programms besteht aus folgenden Bereichen:

- Menüleiste: Die Menüleiste ist links oben angeordnet. Sie enthält die drei Menüpunkte „Rennen“, „Programm“ und „?“. Unter dem Menüpunkt „Rennen“ sind die Untermenüs zum starten, pausieren, speichern und konfigurieren eines Rennens angeordnet. Der Menüpunkt „Programm“ enthält die Unterpunkte zum Aufruf des Dialoges für die Grundeinstellungen, zum aktivieren des Simulator Modus (z.B. zum Testen der Software) und zum Beenden des Programms. Der Menüpunkt „?“ bietet Zugriff auf einen Infodialog welcher die Programmversion sowie einen Link zur Webseite mit weiteren Informationen enthält.

- Startampel: Ganz oben in der Mitte ist die Startampel bestehend aus fünf Einzelanzeigen zu finden. Die Startampel wird beim Zeitgesteuerten Rennstart benutzt.

- Spurenanzeige: In der Mitte des Bildschirms werden die Informationen zu den jeweiligen Spuren der Rennstrecke angezeigt. In der Standardanzeige enthält dieser Block die dreistellige Rundenanzahl, die Rundenzeit der letzten gefahrenen Runde, die schnellste Rundenzeit, eine Statusanzeige und die Auswahlfelder für Fahrer und Fahrzeug.

- Renninformationen: Unten in der Mitte ist ein Feld mit den Informationen zum aktuellen Rennen und den verwendeten Einstellungen zu sehen. Nach Ende eines Rennens erscheint hier in wenigen Worten die Zusammenfassung. Ein klick auf diese Zusammenfassung öffnet den Ergebnisübersichtsdialog.

# Einstellungen

Über das Menü „Programm“->“Grundeinstellungen“ bzw. über die Tastenkombination „STRG+G“ gelangt man zum Dialogfenster für die Grundeinstellungen der Rundenzähler Software.

Dieses Dialogfenster enthält mehrere Registerkarten für die Einstellung des Parallel Ports, die Verwaltung der Rennstrecken, die Verwaltung der Fahrzeuge, die Verwaltung der Fahrer, die Einstellungen der Anzeige und die Einstellungen der Töne, welche im Folgenden näher beschrieben sind.

## Rennstrecken

Die Registerkarte „Rennstrecken“ (Abbildung 2) enthält die zur Verwaltung der Rennstrecken notwendigen Funktionalitäten. Das Dialogfenster zeigt eine Liste mit den vorhandenen Rennstrecken.

Abbildung 2: Rennstrecken Dialog

### Anlegen einer neuen Rennstrecke

Zum anlegen einer neuen Rennstrecke drücken Sie bitte den Button „Neu“. Es öffnet sich daraufhin ein neues Dialogfenster, welches Sie durch die einzelnen Schritte zum Anlegen einer neuen Rennstrecke führt.

Schritt 1

Geben Sie in diesem Fenster bitte den Namen für die neue Rennstrecke an und wählen die die Anzahl der Slots aus. Die Angabe eines Maßstabes ist optional. Der Maßstab der Stecke wird für die Geschwindigkeitsberechnung verwendet, falls ein Fahrzeug ohne Maßstab gefahren wird.

Die nächste Option in diesem Dialogfeld gibt an ob eine Chaostaste vorhanden ist und ob ein externes Signal zur Anzeige einer Chaosphase angesteuert werden soll (z.B. zur Ansteuerung einer Rundumleuchte). Die Chaostaste pausiert das Rennen (analog zur Menüfunktion "Rennen"->"Rennen pausieren" bzw. der Tastenkombination STRG+P).

Des weiteren kann angegeben werden, ob die Bahn über eine externe Startampel verfügt. Sind diese Optionen aktiviert wird im weiteren Verlauf der Konfiguration nach den Steuersignalen für diese Funktionen gefragt.

Sobald Sie die erforderlichen Eingaben gemacht haben, können Sie durch drücken auf „Weiter“ zum nächsten Schritt wechseln.

Abbildung 3: Neue Rennstrecke Schritt 1

Schritt 2

In diesem Dialog können Sie die verwendete Hardware konfigurieren. Zur Auswahl steht der Parallel Port, der IOWarrior-24 und der IOWarrior-40 (die letzteren beiden sind Bausteine zur Signalansteuerung über den USB-Anschluß. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.codemercs.com)

Wählen Sie hier die passenden Hardware Einstellungen für Ihre Bahn und drücken Sie „Weiter“.

Abbildung 4: Neue Rennstrecke Schritt 2, Hardware auswahl

Schritt 3

In diesem Fenster werden Sie nach dem Zustand des Signaleingangs gefragt wenn an keinem der Slots ein Signal anliegt. Sie können entweder direkt einen Hexadezimalen Wert (abhängig von der verwendeten Hardware) eintragen, falls Ihnen der korrekte Wert bekannt ist, oder falls Ihre Autorennbahn bereits mit dem Computer verbunden ist, können Sie durch drücken auf den Button „Ermitteln“ den korrekten Wert ermitteln lassen. Dazu sollten sich selbstverständlich alle Spuren im nicht aktivierten Zustand befinden, d.h. alle Spuren sollten sich in dem Zustand befinden wenn keine der Spuren ein Durchfahrtssignal von einem Fahrzeug erhält.

Anschließend können Sie durch drücken des Button „Weiter“ zum nächsten Schritt wechseln.

Abbildung 5: Neue Rennstrecke Schritt 3

Schritt 4 (optional)

Falls Sie im ersten Bildschirm angegeben haben, daß Ihre Bahn über einen Chaostaster verfügt, können Sie hier konfigurieren welches Steuersignal der Chaostaster erzeugt.

Hierzu können Sie entweder wieder den hexadezimalen Wert eintragen welchen Ihre Hardware liefert, oder sie können über die Schaltfläche „Ermitteln“ den Wert automatisch ermitteln lassen. Dazu muß natürlich die Chaostaste gedrückt sein während die Schaltfläche „Ermitteln“ angeklickt wird. Gleichzeitig darf keiner der anderen Sensoren (z.B. Lichtschranken für die Slots) aktiv sein.

Nach erfolgter Konfiguration der Chaostaste gelangen Sie über den Button „Weiter“ zum nächsten Dialogfenster.

Abbildung 6: Neue Rennstrecke Schritt 4

Schritt 5 (optional)

Sollten Sie im ersten Dialogfenster angegeben haben, daß während der Chaosphase ein externes Signal angesteuert werden soll, so können Sie hier nun angeben welches Signal Ihrer Hardware verwendet werden soll. Außerdem kann das Signal invertiert werden falls notwendig. Eine automatische Detektierung ist bei Ausgangssignalen leider nicht möglich. Bitte prüfen Sie die Dokumentation Ihrer Hardware um die korrekten Einstellungen herauszufinden. Achtung: im ungünstigsten Fall kann eine falsche Konfiguration zu einem Defekt an Ihrer Hardware führen.

Abbildung 7: Neue Rennstrecke Schritt 5

Schritt 6 (optional)

Sollten Sie im ersten Dialogfenster angegeben haben, daß Ihre Bahn über eine Bahnstromabschaltung verfügt, so können Sie hier nun angeben welches Signal Ihrer Hardware für die Slots Ihrer Bahn verwendet werden soll. Außerdem können die Signale invertiert werden falls notwendig. Eine automatische Detektierung ist bei Ausgangssignalen leider nicht möglich. Bitte prüfen Sie die Dokumentation Ihrer Hardware um die korrekten Einstellungen herauszufinden. Achtung: im ungünstigsten Fall kann eine falsche Konfiguration zu einem Defekt an Ihrer Hardware führen.

Abbildung 8: Neue Rennstrecke Schritt 6

Schritt 7 (optional)

Sollten Sie im ersten Dialogfenster angegeben haben, daß Ihre Bahn über eine externe Startampel verfügt, so können Sie hier nun angeben welches Signal Ihrer Hardware für die Ansteuerung der Ampel verwendet werden sollen. Außerdem können die Signale invertiert werden falls notwendig. Es können bis zu fünf Rotlichter und ein Grünlicht Signal konfiguriert werden. Falls weniger als fünf Rotlichter vorhanden sind, müssen die nicht benötigten auf "---" konfiguriert werden. Die nicht benötigten Rotlichter sollten bei "Rotlicht 1" beginnen. Falls kein Grünlicht vorhanden ist, sollte dieses ebenfalls auf "---" konfiguriert werden.

Eine automatische Detektierung ist bei Ausgangssignalen leider nicht möglich. Bitte prüfen Sie die Dokumentation Ihrer Hardware um die korrekten Einstellungen herauszufinden. Achtung: im ungünstigsten Fall kann eine falsche Konfiguration zu einem Defekt an Ihrer Hardware führen.

Abbildung 9: Neue Rennstrecke Schritt 7

Schritt 8

In diesem Fenster werden nun die Einstellungen für die einzelnen Spuren abgefragt. Dieses Dialogfenster wird für jede der in Schritt 1 eingestellten Anzahl von Spuren einzeln angezeigt. Als erstes sollten Sie hier den Zustand des Sensors bei aktivierter Spur eingeben. Sie können hier entweder wieder den Wert direkt in Hexadezimaler Form eingeben, oder den korrekten Wert über den Button „Ermitteln“ automatisch feststellen lassen. Dazu müssen Sie nun aber den Signalgeber der jeweiligen Spur aktivieren, d.h. Sie müssen den Zustand herstellen der gegeben ist wenn ein Fahrzeug die Impulsfahrbahn passiert. Bei einer Zeitmessungsschaltung über eine Lichtschranke wie sie häufig der Fall ist, müssten Sie also die Lichtschranke für den jeweiligen Slot unterbrechen und dann den Button „Ermitteln“ drücken.

Außerdem können Sie in diesem Dialogfenster die Länge der Spur in cm eintragen. Diese Angabe ist optional, allerdings funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige nur wenn Sie eine korrekte Spurlänge eintragen.

Über den Button „Weiter“ gelangen Sie zum nächsten Dialogfenster.

Abbildung 10: Neue Rennstrecke Schritt 8

Schritt 9

Nachdem Sie alle Daten für alle Spuren eingegeben haben, wird Ihnen dies durch das Dialogfenster „Fertigstellen“ signalisiert. Durch drücken auf den Button „Fertigstellen“ wird die Rennstrecke dann gespeichert und der Dialog beendet. Die neu angelegte Rennstrecke erscheint nun unter dem gewählten Namen in der Liste der Rennstrecken (Abbildung 2).

Abbildung 11: Neue Rennstrecke Schritt 9

### Bearbeiten einer bestehenden Rennstrecke

Falls es notwendig ist eine bestehende Rennstrecke zu verändern, z.B. weil sich die Spurlänge geändert hat, ist dies über den Button „Bearbeiten“ möglich. Dazu muß in der Liste die Rennstrecke markiert werden, welche verändert werden soll und anschließend der Button „Bearbeiten“ gedrückt werden. Daraufhin wird ein Dialogfenster geöffnet, welches identisch ist zu dem Dialog für das Anlegen einer neuen Rennstrecke. Im Unterschied zu diesem sind aber die jeweiligen Eingabefelder schon mit den Werten der ausgewählten Rennstrecke vorbelegt.

### Löschen einer Rennstrecke

Um eine Rennstrecke zu löschen muß diese ausgewählt werden und anschließend der Button „Löschen“ betätigt werden. Im darauf eingeblendeten Dialog muß das Löschen dann noch mit „Ja“ bestätigt werden.

### Auswahl einer Rennstrecke

Mit der Software Rundenzähler 2.2 ist es möglich mehrere Rennstrecken zu verwalten. Die aktuell verwendete Rennstrecke ist in der Spalte „Aktiv“ mit einem x markiert. Um eine andere Rennstrecke zu verwenden, muß diese in der Liste markiert werden und anschließend der Button „Benutzen“ gedrückt werden. Daraufhin ändert sich auch die Anzeige des Hauptbildschirms auf die Spuranzahl der neu ausgewählten Rennstrecke.

## Fahrzeuge

Die Registerkarte „Fahrzeuge“ (Abbildung 12) enthält die für die Verwaltung der Fahrzeuge notwenigen Funktionen. Eine Liste zeigt die aktuell vorhandenen Fahrzeuge an. Zu jedem Fahrzeug werden der Name, der Typ und der Maßstab angezeigt.

Abbildung 12: Fahrzeuge Dialog

### Anlegen eines neuen Fahrzeugs

Um ein neues Fahrzeug anzulegen drücken Sie bitte den Button „Neu“. Daraufhin erscheint ein Dialogfenster (Abbildung 13) in dem Sie die Daten zum Fahrzeug eingeben können.

Abbildung 13: Dialogfenster neues Fahrzeug

Für jedes Fahrzeug können folgende Daten eingegeben werden. Bis jetzt werden aber nur der Fahrzeug Name und der Maßstab zwingend benötigt:

Fahrzeug Name: Dies ist der Fahrzeug Name unter dem das Fahrzeug in verschiedenen Dialogen (z.B. bei der Fahrzeugauswahl für ein Rennen) aufgeführt werden soll. Er sollte daher eindeutig gewählt werden, z.B. „GULF GT40 #9“

Fahrzeug Typ: Der Typ bezeichnet den Typ des originalen Fahrzeuges dem das Slotcar nachgebildet ist. Z.B. „Ford GT40 P1075“.

Fahrzeug Maßstab: Der Maßstab des Slotcars. Der Maßstab wird für die Berechnung der Rundendurchschnittsgeschwindigkeit in Maßstabsgetreuen km/h verwendet.

Fahrzeug Klasse: Dieser Wert erlaubt die Klassifizierung der Slotcars in die Kategorien „sehr schnell (1)“, „schnell (2)“, „normal (3)“, „langsam (4)“ und „sehr langsam (5)“. Über diese Klassifizierung kann sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge eines Rennens einigermaßen gleichwertig sind.

Fahrzeug Chassis: In diesem Feld sollte der Chassistyp des Slotcars eingetragen werden, z.B. „Carrera 124 Schwingarm“.

Kommentar: In dieses Feld kann ein beliebiger Kommentar zum Fahrzeug eingegeben werden.

### Bearbeiten eines bestehenden Fahrzeuges

Um die Daten eines bereits in der Datenbank vorhandenen Fahrzeuges zu ändern, muß das gewünschte Fahrzeug in der Fahrzeugliste ausgewählt werden und dann der Button „Bearbeiten“ gedrückt werden. Es erscheint dann dasselbe Dialogfenster wie beim Anlegen eines neuen Fahrzeuges (Abbildung 13), aber die Felder des Dialogfensters sind bereits mit den Werten des bestehenden Fahrzeuges vorbelegt. Die Werte können hier nun beliebig geändert werden. Die neuen Werte werden gespeichert sobald der Button „Ok“ gedrückt wird.

### Löschen eines Fahrzeuges

Um ein Fahrzeug aus der Datenbank zu löschen, muss dieses in der Fahrzeugliste ausgewählt werden und dann der Button „löschen“ gedrückt werden. Es erscheint ein Dialogfeld in dem das Löschen nochmals mit „Ja“ bestätigt werden muss. Nach der Bestätigung wird das Fahrzeug aus der Datenbank entfernt.

## Fahrer

Die Registerkarte „Fahrer“ (Abbildung 14) enthält alle zur Verwaltung der Fahrer notwendigen Elemente. Eine Liste zeigt die aktuell vorhandenen Fahrer an und über die Buttons auf der rechten Seite des Dialogfensters können neue Fahrer angelegt, bestehende Fahrer bearbeitet oder gelöscht werden. Durch das Anlegen von Fahrern ist es möglich die Rennergebnisse einer Person zuzuordnen und komplexere Auswertungen vorzunehmen.

Abbildung 14: Fahrer Dialog

### Anlegen eines neuen Fahrers

Um einen neuen Fahrer anzulegen, drücken Sie bitte den Button „Neu“. Es erscheint daraufhin ein Dialogfeld in dem der Name des neuen Fahrers eingegeben werden kann (Abbildung 15).

Abbildung 15: Dialogfenster neuer Fahrer

### Bearbeiten eines bestehenden Fahrers

Um einen bestehenden Fahrer umzubenennen muss der Fahrer aus der Fahrerliste ausgewählt werden und dann der Button „Bearbeiten“ gedrückt werden. Es erscheint daraufhin dasselbe Dialogfeld wie beim anlegen eines neuen Fahrers, aber der Fahrername des zu ändernden Fahrers ist bereits eingetragen. Der Name kann nun beliebig geändert werden. Die Änderung wird erst aktiv wenn das Dialogfeld über „Ok“ verlassen wird.

### Löschen eines Fahrers

Um einen Fahrer aus der Datenbank zu löschen, muss dieser in der Fahrerliste ausgewählt werden und dann der Button „löschen“ gedrückt werden. Es erscheint ein Dialogfeld in dem das Löschen nochmals mit „Ja“ bestätigt werden muss. Nach der Bestätigung wird der Fahrer aus der Datenbank entfernt.

## Anzeige

Die Registerkarte „Anzeige“ (Abbildung 16) bietet die Möglichkeit die Spuranzeige im Hauptbildschirm des Rundenzählers (Abbildung 1) zu konfigurieren.

Abbildung 16: Anzeige Dialog

Durch anwählen bzw. abwählen der einzelnen Elemente kann bestimmt werden ob diese bei der Anzeige für die einzelnen Spuren erscheinen sollen oder nicht. So kann nicht benötigte Information ausgeblendet werden und die Anzeige bleibt dadurch übersichtlich.

Für die Geschwindigkeitsanzeige gibt es neben der Möglichkeit diese ein- bzw. auszublenden auch noch die Auswahl ob die Anzeige in km/h (Kilometer pro Stunde), in m/s (Meter pro Sekunde) oder in mph (Meilen pro Stunde) erfolgen soll. Die Anzeige in km/h und in mph ist Maßstabsgerecht, d.h. sie wird unter Berücksichtigung des Maßstabs des Fahrzeuges berechnet.

Die Anzeige in m/s ist die tatsächliche Geschwindigkeit des Fahrzeuges ohne Berücksichtigung des Maßstabs.

Für jede Spur kann eine Anzeigefarbe ausgewählt werden. In der Grundeinstellung haben alle Spuren dieselbe Farbe, aber bei Mehrspurigen Bahnen ist häufig eine farbliche Kennzeichnung der Spuren erforderlich um die Spuren besser von einander unterscheiden zu können. Durch drücken der Schwarzen Schaltflächen für die einzelnen Spuren erscheint ein Farbauswahl Fenster, in welchem eine Farbe frei gewählt werden kann. Nach Bestätigung der Farbauswahl ändert sich die Schriftfarbe auf der Schaltfläche sowie im Hauptanzeigefenster für die jeweilige Spur auf die gewählte Farbe.

## Töne

Die Registerkarte „Töne“ (Abbildung 17) erlaubt die Einstellung eigener Töne für die Ereignisse „Neue Bestzeit“ und „Rundenende“. Es können beliebige Töne im Dateiformat .wav abgespielt werden.

Abbildung 17: Töne Dialog

Zusätzlich kann die Sprachausgabe aktiviert werden. Es können sowohl die Rundenanzahl als auch die Rundenzeit angesagt werden. Optional kann die Rundenzeitansage auch auf neue Bestzeiten beschränkt werden.

## Speichern

Die Registerkarte "Speichern" (Abbildung 18: Einstellungen zum speichern eines Rennens) erlaubt es einzustellen welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn im Menü „Rennen“ -> „Rennen speichern“ bzw. die Tastenkombination STRG+E ausgewählt wird.

Es kann entweder jedes mal ein Dialog angezeigt werden, welcher nach dem Zielordner und dem Dateinamen fragt, oder es kann ein Ordner ausgewählt werden in welchen die Rennen gespeichert werden sollen. In beiden Fällen wird der Dateiname aus Datum, Uhrzeit und den Namen der Rennteilnehmer zusammengesetzt.

Die Rennen werden als CSV-Dateien (englisch: Comma Separated Values) gespeichert. Diese Dateien können mit allen gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen geöffnet und weiterverarbeitet werden.

Abbildung 18: Einstellungen zum speichern eines Rennens

# Rennen

## Renneinstellungen

Über die Menüauswahl „Rennen“ -> „Einstellungen“ oder über die Tastenkombination STRG+R erreichen Sie den Dialog für die Renneinstellungen (Abbildung 19), welcher die Einstellungen für die Start, Ende und Sieg Bedingungen eines Rennens erlaubt.

Abbildung 19: Renneinstellungen Dialog

### Startbedingung

Die Startbedingung legt fest wie ein Rennen gestartet werden soll. Es gibt die Möglichkeit ein Rennen ohne Startbedingung zu starten, oder einen automatischen Start nach einer bestimmten Zeit durchzuführen. Wenn keine Startbedingung eingestellt ist, dann beginnt die Messung automatisch beim ersten Durchfahrtssignal der jeweiligen Spur.

Beim einstellen einer Startzeit können Minuten und Sekunden angegeben werden. Nach dem Anstoßen eines neuen Rennens wird nach Ablauf dieser Zeit die Startampel betätigt. Die Startampel besteht aus fünf einzelnen Lichtern, welche nacheinander angeschaltet werden bis alle fünf Lichter an sind. Das Rennen startet dann wenn die Lichter wieder ausgehen. Falls auf einer Spur vor Ablauf der Startzeit gestartet wird, wird dies als Frühstart gewertet und das Rennen wird abgebrochen.

### Endebedingung

Mit der Endebedingung wird festgelegt wann das Ende eines Rennens erreicht ist. Es stehen drei Grundsätzliche Endebedingungen zur Auswahl: Keine, ein Ende nach einer definierten Zeit und ein Ende nach einer definierten Rundenzahl.

Wird keine Endebedingung festgelegt endet das Rennen nur durch einen manuellen Abbruch.

Bei der Option das Rennen nach einer definierten Zeit zu beenden kann ein beliebiger Zeitraum zwischen 00:00:00 (Stunden, Minuten, Sekunden) und 23:59:59 angegeben werden.

Die dritte Option erlaubt das Ende nach einer bestimmten Rundenzahl. Die Rundenzahl kann zwische 1 und 999 gewählt werden. durch Aktivieren von "auf allen Spuren" kann festgelegt werden, daß das Rennen erst endet wenn auf allen Spuren die angegebene Rundenzahl erreicht ist. Wird zusätzlich "bei erreichen der max. Runden Spurzähler anhalten" aktiviert, endet der Spurzähler auf den Spuren die bereits die maximale Rundenzahl erreicht haben. Ist diese Option nicht aktiviert laufen die Spurzähler auch über die maximale Rundenzahl hinaus weiter solange das Rennende noch nicht erreicht ist.

Eine weitere Option erlaubt das Abwärts zählen der vorgegebenen Rundenzahl.

### Siegbedingung

Mit der Siegbedingung wird festgelegt welche Kriterien die Software zum bestimmen des Siegers eines Rennens verwenden soll.

Wird "die meisten gefahrenen Runden" gewählt, so wird die Spur zum Sieger erklärt auf der bei Rennende die meisten Runden gezählt wurden. Bei gleichstand gewinnt die Spur auf der zuerst die Rundenzahl erreicht wurde.

Bei der Siegbedingung "die schnellste Runde" zählt einzig die schnellste gefahrene Rundenzeit.

Wird die Siegbedingung "die beste Durchschnittszeit" gewählt, gewinnt die Spur mit der niedrigsten Durchschnittszeit.

Bei der Option "eine Rundenzeit möglichst nahe der Zielzeit" wird derjenige zum Sieger erklärt der die vorgegebene Zielzeit möglichst genau getroffen hat.

Wird die Option "die Durchschnittszeit möglichst nahe der Zielzeit" gewählt, gewinnt der Fahrer dessen Durchschnittszeit die vorgegebene Zielzeit möglichst exakt trifft.

Die letzte Option "die konsistentesten Rundenzeiten, ignoriere die schlechtesten X Runden" führt dazu, daß der Fahrer zum Sieger erklärt wird, dessen Rundenzeiten die geringsten Abweichungen zueinander hatten. Dabei können die X größten Abweichungen ignoriert werden. Optional kann auch noch eine Zielzeit vorgegeben werden. In diesem Fall gewinnt der Fahrer mit der geringsten maximalen Abweichung zur Zielzeit.

### Standard festlegen

Wird vor dem Bestätigen des Dialogs für die Renneinstellungen die Option "diese Einstellungen als Standardeinstellungen speichern" aktiviert, so werden die aktuellen Einstellungen dauerhaft gespeichert. Sie sind beim nächsten Programmstart automatisch wieder ausgewählt. Außerdem können diese Einstellungen über die Schaltfläche "Standard" jederzeit wieder hergestellt werden.

## Schnelles Rennen starten

Über diesen Menüpunkt oder über die Tastenkombination STRG+S wird ein Rennen mit den aktuellen Einstellungen gestartet. Nachdem ein Rennen gestartet wurde, ändert sich die Beschriftung des Menüpunktes in "schnelles Rennen beenden", die Tastenkombination bleibt STRG+S. D.h. über den selben Menüpunkt kann ein laufendes Rennen auch wieder abgebrochen werden.

## Rennen pausieren

Dieser Menüpunkt, bzw. die Tastenkombination STRG+P pausieren das aktuelle Rennen. Ein erneutes drücken setzt das Rennen fort. Bei einem pausierten Rennen wird die Rennzeit angehalten und die Signalerfassung für die Slots ausgesetzt. Die aktuell begonnene Runde verfällt. Nachdem das Rennen fortgesetzt wurde, wird die Zeiterfassung und Rundenzählung beim nächsten durchfahren des jeweiligen Sensors für die Slots wieder aktiviert.

## Rennen speichern

Abhängig von der Grundeinstellung wird hier entweder ein Dialog angezeigt welcher nach Ordner und Dateinamen zum speichern des Rennens als CSV-Datei verwendet werden soll, oder das Rennen wird in den Ordner gespeichert welcher in den Grundeinstellungen angegeben ist. Dabei wird der Dateiname aus Datum, Uhrzeit und den Namen der Rennteilnehmer zusammengesetzt.

Die CSV-Datei enthält die Renneinstellungen in Textueller Form sowie die einzelnen Rundenzeiten für alle Fahrer des Rennens.

## Ergebnisübersicht anzeigen

Nachdem das Rennen beendet ist, kann durch einen klick auf die Ergebniszusammenfassung (roter Text in den Renninformationen im Hauptfenster unten in der Mitte) ein Dialogfenster aufgerufen werden, welches eine Gesamtübersicht über alle gefahrenen Runden pro Spur enthält. Die Rundenzeiten können durch klicken der Titelzeile der jeweiligen Liste aufsteigend oder absteigen sortiert werden. Die schnellste Runde ist durch rote Schrift hervorgehoben.

Abbildung 20: Ergebnisübersicht

# Simulator Modus

Die Rundenzähler Software enthält einen Simulator Modus über welchen die Signale von einer Impulsfahrbahn simuliert werden können. Durch die Simulation ist es möglich die aktuellen Einstellungen der Rennstrecke, aber auch die Renneinstellungen zu testen. Außerdem erlaubt der Simulator Modus Interessenten diese Rundenzähler Software zu testen ohne eine passende Impulsschaltung anschließen zu müssen.

Der Simulator Modus wird über die Option "Simulator Modus" im Menü "Programm" oder über die Tastenkombination STRG+D aktiviert bzw. deaktiviert. Bei aktiviertem Simulator Modus erscheint nach dem Start eines Rennens das in Abbildung 21: Simulator Dialog dargestellte Dialogfenster.

Abbildung 21: Simulator Dialog

Dieses Dialogfenster enthält eine Schaltfläche für jeden Slot über welche ein Signal von der Impulsfahrbahn für diesen Slot simuliert werden kann. Zusätzlich enthält der Dialog eine Schaltfläche für alle Slots mit welcher ein gleichzeitiges Signal von allen Slots simuliert werden kann.

Wurde bei der ausgewählten Bahn ein Chaostaster angegeben, so erscheint eine zusätzliche Schaltfläche um dieses Signal zu simulieren.

Auch bei aktiviertem Simulator Modus bleibt die Erkennung der Impulse von der Impulsfahrbahn bestehen.

# Ausblick

Diese Rundenzähler Software befindet sich in ständiger Weiterentwicklung. Zur Zeit sind folgende weitere Features geplant:

- Ein Wettkampf Modus bei dem jeder Fahrer auf jeder Spur fahren muß und die Daten der Rennen zur späteren Analyse abgespeichert werden können.

- Speichern und wiederherstellen von unterschiedlichen Renneinstellungen um häufig benutzte Renneinstellungen schnell im Zugriff zu haben bzw. auch nach langer Zeit zuverlässig wieder die selben Einstellungen reproduzieren zu können.

- Konfigurierbare Frühstart Strafe (z.B. zusätzliche Runden, Zeitstrafe).

- Tankfunktion für analoge Bahnen

- Separate Chaostaster für jede Spur und Strafen für Chaosphase

Für die Realisierung dieser Features gibt es weder eine konkrete Reihenfolge noch einen Zeitplan. Sollten aber diese oder andere Features dringend gewünscht werden, so können solche Wünsche über die E-Mail Adresse "Rundenzaehler@janschlueter.de" geäußert werden.